       RESTAURATION  de  L’EGLISE,

Juillet 2014

Enfin les travaux de restauration se précisent avec la pause des échafaudages véritable étreinte qui va permettre aux compagnons de St Jacques de vérifier, nettoyer, changer des pierres  abîmées par l’érosion du temps. Au mois de septembre, notre église bien abritée sous son grand parapluie le remaniement peut commencer. C’est donc par la couverture et la charpente côté presbytère que les travaux commencent.

L’entreprise R3S a tout d’abord procédé à la consolidation structurelle de la voûte par l’intérieur en procédant à la mise sur cintres de 2 arcs doubleaux de la nef. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires ils ont donc consolidé la voûte dont la fragilité devenait inquiétante. Dans la partie lacunaire pose d’un tirant perpendiculaire puis des fissures importantes ont été comblées au mortier dans l’arc mouluré le plus au nord. Ce travail de consolidation n’est pas terminé il va continuer en février.

Les Compagnons de St Jacques ont tout d’abord procédé au nettoyage des parements de pierre sur les incrustations noires à l’algicide. Concernant le calepinage de remplacement de pierre, la pierre de grison est remplacée par du grison et la pierre calcaire par du calcaire. 

Concernant les mortiers des joints, la couleur est adaptée en fonction de la couleur des pierres.

Des bandeaux ont été reposés, mais il a fallu moulurer suivant le gabarit de la pierre subsistant en retour côté nord. Toujours côté nord, les retours seront à réaliser sur les deux bandeaux, le bandeau supérieur sera aligné au bandeau inférieur. Côté sud les bandeaux restitués devront pénétrer dans la maçonnerie du contrefort. Des modillons manquants sous le bandeau ont été restitués.

L’entreprise Socra spécialisée dans la restauration des décors sculptés extérieurs a procédé au nettoyage et à la mise en valeur des différents sujets sur la façade nord. Dans le fond des modillons il est demandé de réaliser une patine plus foncée afin de faire ressortir les motifs sculptés.

Les ateliers Férignac et Bouchet, charpente et couverture: 

Après  découverture  charpente travée par travée, viennent de consolider les fermes de la nef. Puis restauration des pannes et chevronnage versant sud, avec mise en place du voligeage sur le versant sud.

La largeur du débord d’avant toit de la couverture de la nef sera d’au moins 40 cm.

La mise en place des tuiles de couvert avec le  « cul » en butée sur les tuiles de courant et sur les crochets de cuivre réglables sur la longueur.

Le premier rang de tuiles de courant sera en tuiles de récupération et en débord par rapport aux tuiles de couvert.

Les feuillards de fixation des gouttières pendantes seront fixées en charpente régulièrement tout les 50 cm sans correspondance avec les chevrons inégalement répartis.

A ce jour, une partie côté presbytère est recouverte.

Les ateliers Fournier après une dépose des vitraux  côté monument aux morts vont procéder à une mise en place des panneaux de bouchement en attendant leur restauration. 

Des maquettes pour la conception de vitraux sont en cours.

Le service régional de l’archéologie est intervenu sur les reins de voute courant décembre et reviendra en février, pour le parvis, la nef et les bras du transept.

L’année 2015 voit se poursuivre les travaux sur la nef et le collatéral nord. La nef et charpente voient les travaux avancer mais le chantier est important. Les poutres, les chevrons ont subi comme le reste du monument l’érosion du temps, aussi beaucoup sont remplacés.

Les Compagnons de St Jacques ont réalisé des ajustements sur les patines des modillons, puis aligner les mortiers de ragréage en reprise de l’ancien solin, notamment sur les colonnettes.

Les joints des deux premiers niveaux sont trop gris par rapport aux pierres calcaires trop claires, aussi il faut éclaircir les joints en alignant leur ton sur la couleur du parement, principalement au niveau du portail et arcatures basses. Puis accentuer le vieillissement du parement remplacé au-dessus du portail aveugle de gauche et celui des bandeaux l’aligner sur le vieillissement des modillons neufs. Il a fallu compléter la patine d’harmonisation du fût de base de la colonnette de gauche de l’arcature. Puis les travaux continuent par la restauration des deux contreforts de la façade occidentale et le remplacement de pierre au niveau du jambage du portail.  

Le parvis se voit aussi remanier : des pierres sont remplacées pour refaire le seuil, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite est donc crée.

Les vitaux du collatéral après une bonne réfection ont retrouvé leur place et mettent en lumière le collatéral. Puis les échafaudages sont démontés de l’intérieur afin de préparer les déposes du sol pour la réalisation des fouilles.  

Notre cloche est réduite au silence depuis quelques semaines, mais elle bien besoin elle aussi d’une bonne révision. Il faudra réaliser le remplacement du joug existant fendu par un en chêne identique. Puis remettre en place l’ancien bras de tirage manuel si cela est possible. Un brossage délicat du beffroi et le nettoyage du comblement sous la traverse de la ferme extérieure ouest afin d’éviter des vibrations à la coupole. Et enfin ce sera le remplacement des moteurs de volée et tintement. 

Mai 2015 ; les archéologues commencent les sondages au niveau du parvis mais aussi dans la nef……… 
